1.   Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti /podniku

1.1.   Chemický názov látky/obchodný názov prípravku:

Bifenthrin / TALSTAR 10 EC

  - Doporučený účel použitia:

- Insekticíd, akaricíd

  - Identifikácia spoločnosti alebo podniku

- F&N Agro Slovensko s.r.o,

- Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

- IČO:  31362800

- Telefón: 00421-2-434 29 903

- Fax:  00421-2-434 29 936

- Meno/obchodné meno a sídlo zahraničného dovozcu:

- FMC Chemical

- Boulevard de la Plaine 9/3

- 1050 Brusel, Belgicko

- Telefón: 0032 (0) 2 6459584

- Fax:  0032 (0) 2 6459655

  - Toxikologické informačné stredisko:

- telefón: 0032 14 58 45 45 (Belgicko)

- 00421-254774166  (SR – Bratislava )

2.   Identifikácia rizík / nebezpečenstiev:

Škodlivý -  Škodlivý pri vdýchnutí a po požití

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Dráždivý – Dráždi oči a dýchacie cesty

Horľavý – horľavá kvapalina

Nebezpečný pre životné prostredie -

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

3 .   Zloženie alebo informácie o prísadách

Chemická charakteristika výrobku:

Pyretroidný insekticíd/akaricíd na báze účinnej látky:           bifenthrin

Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky :

Názov                                  Obsah        Číslo                 Číslo             	    	Symboly nebezpečnosti

(v %)         CAS                 EINECS                     	a čísla R - viet čistej látky

bifenthrin                                  11           82657-04-3         			T; R25 – Xn; R20-R43

N;R50/53

Solvent nafta, ľahká arom.        <82       64742-95-6      265-199-0      		R10  - Xi;R37 - Xn;

R65, R66, R67, N;R51/53

Calcium dodecylbenzensulfonát <3	26264-06-2      247-557-8 		R10-Xi, R36/38

2-ethylhexán-1-ol       		<3	104-76-7	203-234-3		Xi, R36/38

Slovné vyjadrenie výstražných symbolov a R-viet je špecifikované v 16. kapitole, ak sú spomenuté nebezpečné

zložky.

4.    Opatrenia pri prvej pomoci

4.1. Všeobecné:

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností, upovedomiť lekára

a poskytnúť mu informácie z tejto bezpečnostnej karty.

4.2. Po nadýchaní:

Odniesť postihnutého zo zamoreného priestoru na čistý vzduch.

Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, zavolať lekára.

4.3. Po kontakte s pokožkou:

Odstrániť všetok zasiahnutý odev a obuv. Okamžite omývať zasiahnuté miesto vodou a

mydlom. Pokiaľ došlo k podráždeniu pokožky a podráždenie pretrváva, zaistite lekársku

pomoc.

4.4. Po zasiahnutí očí:

Najmenej 15 minút vymývať prúdom pitnej vody. Okamžite vyhľadať odborného lekára,

aj keď nie sú bezprostredné príznaky.

4.5. Po požití:

Ústa vymyť vodou. Vypiť 1 - 2 poháre vody.

Ak je postihnutý v bezvedomí, nikdy nič nepodávať ústami. Nikdy nevyvolávať zvracanie. Vyhľadať okamžite lekársku pomoc .

5.    Protipožiarne opatrenia:

5.1. Vhodné hasiace prostriedky:

vodná hmla, hasiaci prášok, piesok, hasiaca pena, oxid uhličitý (CO2)

5.2. Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nesmú byť použité:

voda (prípravok je nebezpečný pre životné prostredie)

5.3. Osobitné nebezpečenstvo expozície spôsobené látkou ako takou alebo prípravkom, produktmi

horenia, vzniknutými plynmi:

Pri požiari môžu vznikať jedovaté plyny (oxidy uhlíka (CO, CO2), fluórovodík, chlórovodík).

Horúce pary zmiešané so vzduchom môžu byť výbušné

5.4. Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov:

izolačný dýchací prístroj, kompletný ochranný odev.

5.5 Ďalšie informácie:

Štandardný postup pri hasení chemického požiaru. Kontaminovanú hasiacu vodu zbierajte oddelene.

Zabráňte úniku do kanalizácie alebo zasiahnutiu recipientov povrchových vôd.

Horúce pary zmiešané so vzduchom môžu byť výbušné

Izolujte priestor požiariska. Zachyťte hasiacu kvapalinu do savého materiálu,

(prípravok je nebezpečný pre životné prostredie ).

Nehaste oheň bez vhodných ochranných pomôcok.

Nevdychujte výpary a pary.

6.    Opatrenia pri náhodnom uvoľnení:

6.1. Bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb:

Zabrániť styku s pokožkou a očami.

Nezasahovať bez potrebného ochranného vybavenia (ochranný odev a osobné ochranné

pomôcky). Odstráňte možné zdroje horenia.

6.2. Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia:

Informovať príslušné orgány štátnej správy.

Zachyťte  rozliaty prípravok do savého materiálu (prípravok je nebezpečný pre životné

prostredie)

Zabrániť kontaminácii povrchových vôd a úniku prípravku do kanalizácie.

6.3. Odporúčané metódy zneškodnenia a čistenia:

Zachytiť do inertného savého materiálu alebo týmto materiálom prekryť.

Mechanicky premiestniť do vhodného obalu na zneškodnenie.

Rozsiahlejší únik by mal byť prekrytý inertným savým materiálom (piesok, zemina).

Mechanicky premiestniť všetok materiál do vhodného obalu k zneškodneniu. Obal označte.

K vyčisteniu a neutralizácií náradia a miesta úniku umyť roztokom vhodného alkoholu

(napr. methanol, ethanol, izopropanol). Nasleduje umytie silným mydlovým roztokom.

Opakovať v prípade nevyhnutnosti.

Manipulácia s odpadovým materiálom – viď. bod 13.

6.4. Ďalšie údaje:

Nevracajte rozliaty prípravok do originálneho obalu na opätovné použitie

7.    Manipulácia a skladovanie:

7.1. Pokyny na manipuláciu :

technické opatrenia:  odsávanie pár u zdroja

Nepoužívajte nástroje, ktoré môžu iskriť.

Zákaz fajčiť.

7.2. Pokyny na skladovanie :

Skladovať len v originálnych zatvorených obaloch na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste.

Neskladovať na priamom slnku.

Neskladovať v blízkosti kúrenia, otvoreného ohňa alebo horúcich povrchov.

Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od

týchto látok.

Skladovať mimo dosah detí a zvierat.

8. Kontroly expozície / osobná ochrana:

8.1. Doporučené technické a iné opatrenia na obmedzenie expozície:

Zabezpečiť riadnu ventiláciu pracovného priestoru – odsávanie výparov

Hygienické opatrenia: 	Pred pracovnými prestávkami a ihneď po skončení práce s prípravkom umyť ruky.

Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Znečistený odev od prípravku ihneď vyzliecť. Zamedziť kontaktu s pokožkou, očami.

Ochranné opatrenia:	Pracovný odev uchovávajte oddelene od ostatného oblečenia. Prať oddelene.

8.2. Osobné ochranné pracovné prostriedky:

Ochrana dýchacích ciest:           respirátor s chemickou vložkou

Ochrana očí:                              ochranné okuliare s postrannými chráničmi alebo ochranný štít na tvár

Ochrana rúk:                              ochranné nitrilové alebo neoprénové rukavice

Ochrana tela:                             ochranný odev s klobúkom či kapucňou

Pri manipulácii s prípravkom vo veľkých objemoch

ochranný odev z nepriepustného materiálu (Tyvek, apod.),

ochranné topánky

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti:

- skupenstvo pri 20o C: 				kvapalina

- farba:						svetložltá

- zápach (vôňa):				chemický

- hodnota pH: 					4,99 (vodná disperzia 1%)

- teplota vzplanutia:				46 °C

- samozápalnosť:				 -

- hustota pri 20o C:				0,9051 g/cm3

- rozpustnosť vo vode pri 20o C: 		s vodou tvorí emulziu

- kinematická viskozita: 			1,45 mm2/s  pri 40 oC

1,14 mm2/s  pri 20 oC

- povrchové napätie:				28,3 mN/m pri 25°C

27,4 mN/m pri 40°C

10. Stabilita a reaktivita:

- podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný:       stabilný pri teplote okolitého prostredia a

za normálnych podmienok použitia

- podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať:        vysoké teploty a oheň

- látky a materiály, s ktorými sa výrobok nesmie dostať do styku:  silné oxidačné činidlá

- nebezpečné rozkladné produkty:     za normálnych podmienok skladovania nepodlieha rozkladu,

pri požiari alebo termálnom rozkladu sa môžu tvoriť:

oxidy uhlíka (CO, CO2), fluórovodík, chlórovodík

11. Toxikologické informácie:

Údaje platné pre formulovaný prípravok:

Akútna toxicita:

LD50 orálne potkan:					520  mg/kg

LD50 dermálne králik:					> 2 000  mg/kg

LC50 Inhalačná toxicita, potkan:                                       > 4,94  mg / l / 4h

Akútne symptómy:

Krvácanie z nosa, triaška, kŕče

Lokálne účinky:

Podráždenie dýchacieho ústrojenstva

Podráždenie očí

Precitlivenosť (senzitizácia):		nespôsobuje senzibilizáciu, ale obsahuje látku (bifenthrin), ktorá 						pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu

Chronická toxicita:

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

12. Ekologické informácie:

12.1.  Odbúrávanie (biodegrabilita):            	 solvent nafta, ľahká arom.:

Ľahko odbúrateľná

12.1.1.  Perzistencia: 		              	Bifenthin:

Polčas rozpadu (v pôde):  65 – 125 dní

12.2. Bioakumulácia:

rozdeľovací koeficient oktanol/voda:   	Bifenthrin:           6,6

biokoncentračný faktor:                        	Bifenthrin:    BCF <2000

možná bioakumulácia

12.3. Ekotoxicita:

Pre prípravok aj účinnú látku:

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej

zložke životného prostredia.

Účinky na vodné organizmy:	          bifenthrin:    Veľmi toxický pre vodné organizmy.

EC 50 (riasy) :   0,11 μg/l

LC 50  (ryby) :   0,15 – 0,35 μg/l

Účinok na suchozemské organizmy: 	LD50 (vtáci) 1800-2150 mg/kg

13. Informácie o zneškodňovaní - Spôsob zneškodňovania odpadov:

Je zakázaná likvidácia zvyškov prípravku vylievaním do kanalizácie alebo tečúcich vôd.

Odpad  zneškodniť podľa zodpovedajúcich miestnych opatrení.

Kontaminované obaly:   Pozor na zvyškové pary v obaloch - odvetrať!

Zvyšky prípravku a kontaminované obaly likvidovať v zariadení zodpovedajúcom miestnym i štátnym predpisom a zákonom.

SR:  	Zákon č.409/2006 - Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.409/2002 Z.z.

EU: 	Podľa Nariadenia 2000/532/EC:

číslo odpadu:     02 01 08 (agrochemický odpad obsahujúci nebezpečné látky)

14. Informácie o doprave:

14.1. Pozemná doprava

ADR1)/RID2):

- Pomenovanie:       horľavá kvapalina, i.n., obsahuje bifenthrin

- Trieda:                  3

- Klasifikačný kód:   F1

- Identifikačné číslo nebezpečnosti látky:  30

- Obalová skupina:  III

- Číslo UN:              1993

14.2.  Iný druh dopravy:

námorná IMO/IMDG:

- Trieda:        3

- Číslo UN:   1993

- Obalová skupina:   III

letecká  ICAO/IATA:

- Trieda    3

- Číslo UN/ID:   1993

- Obalová skupina:  III

___________________

1)  ADR:  doprava po ceste

2)  RID:   doprava po železnici

15. Regulačné informácie

Vzťah k právnym predpisom:

Používateľ musí dodržiavať existujúce právne predpisy daného štátu pre používanie, skladovanie, 	manipuláciu, označovanie a prepravu pesticídov.

Identifikácia nebezpečnej látky alebo prípravku:

Obsahuje:  účinná látka:  bifenthrin  100 g/l

Iné látky:       solvent nafta, ľahká aromat.

15.1.    Klasifikácia výrobku

15.1.1. varovné označenie podľa zvláštneho predpisu3):

N - Nebezpečný pre životné prostredie

Xn   - Škodlivý

15.1.2. názvy chemických látok uvádzaných v texte označenia obalu:    bifenthrin

15.1.3. čísla a slovné znenie priradených R – viet3) :

R 10:            Horľavý

R 20/22:       Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

R 36/37:       Dráždi oči a dýchacie cesty.

R 50/53        Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke

životného prostredia

R 65:            Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R 66:            Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

15.1.4. čísla a slovné znenie priradených S – viet3) :

S 2:		Uchovávajte mimo dosahu detí

S 13:		Uchovávajte mimo dosah potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S 20/21:	Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite

S 26:                 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať 		lekársku pomoc

S 35:		Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste

S 36/37/39:	Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár

S 57:		Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

S 61:              	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou 			bezpečnostných údajov

S 62:		Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 		označenie

3/ Označenia s priradeným písmenom R a príslušným číselným kódom sú štandardnými vetami, ktoré označujú špecifické nebezpečenstvo podľa smernice 67/548/EEC o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a jej doplnkov.

Označenia s priradeným písmenom S a príslušným číselným kódom sú štandardnými pokynmi pre bezpečné zaobchádzanie podľa smernice 67/548/EEC o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a jej doplnkov.

15.1.5. Dodatočné vety:

Predpísané vety na etikete:

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

Vč 2  	Prípravok je pre včely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

Z 3    	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt 5  	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

pre vtáky prijateľné.

Vo 1  	Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 2    	Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky.

SP1    Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti

povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek, ciest.

SPe3  Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu (3 m) od hladín tečúcich

a stojatých vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !  Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd !  Dodržujte ochrannú zónu !

Uložte mimo dosah zvierat !

Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti.

16. Ďalšie informácie:

Doporučené použitie:		insekticíd/akaricíd

Plné znenie R-viet, uvedených v kapitole 3:

R10		Horľavý

R20		Škodlivý pri vdýchnutí

R25		Jedovatý po požití

R36/38		Dráždi oči a pokožku

R37		Dráždi dýchacie cesty

R43		Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

R50/53	Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky

vo vodnej zložke životného prostredia

R51/53	Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky

vo vodnej zložke životného prostredia

R65		Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66		Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67		Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

Prehlásenie: Bezpečnostná karta obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi a uvedené v dobrej viere. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti prípravku pre konkrétnu aplikáciu.