- Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti /podniku

1.1.   Chemický názov látky/obchodný názov prípravku:

Bromoxynil a terbuthylazine/ ZEAGRAN 340 SE

(CA 2331)

  - Doporučený účel použitia:

- Herbicíd

  - Identifikácia spoločnosti alebo podniku

- F&N Agro Slovensko s.r.o,

- Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

IČO:  31362800

Telefón: 00421-2-482 91 459

Fax:  00421-2-482 91 229

plchova@fnagro.sk

- Meno/obchodné meno a sídlo zahraničného výrobcu:

Nufarm S.A.

Notre-Dame de la Garenne

27600 Gaillon, France

  - Toxikologické informačné stredisko:

00421-2-54774166

(Limbová 5, 833 05  Bratislava (SR))

2 .   Identifikácia nebezpečenstiev/rizík

2.1. Klasifikácia látky/zmesi

EG_1272/08:	AcuteTox.4		H302	Zdraviu škodlivý pri požití

SkinSens.1		H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

Repr. 2			H361	Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo plodu v tele matky

AquaticAcute1		H400	Vysoko toxický pre vodné organizmy

AquaticChronic1	H410

EEC/99/45:	Xn			R22 - Škodlivý popožití

R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

N			R50/53 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť 							dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Repr.Cat.3		R63 – Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa

2.2. Prvky označovania

Regulation (EC) No 1272/2008

Piktogram:

GHS08   	   GHS07      	GHS09

Signálne slovo: VAROVANIE

H302	             Zdraviu škodlivý po požití

H317	             Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H361d	             Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky

H410	             Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

| EUH401 P201 | Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. |
| --- | --- |

P261	             Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosolov.

P273                 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280	            Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391                 Zozbierajte uniknutý produkt.

P308+	            Po expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P313

| P391 | Zozbierajte uniknutý produkt. |
| --- | --- |

P501	             Obsah/nádobu zneškodnite v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

2.3 Ďalšie nebezpečenstvo

Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za perzistentnú, bioakumulačnú alebo toxickú (PBT).

3.   Zloženie /informácie o zložkách:

Chemická charakteristika výrobku:

Zmes účinných látok a aditív

Bromoxynil / terbuthylazine 90/250 g/l

Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky :

| Názov | Obsah (w/w) | Číslo CAS | Číslo EINECS | Klasifikácia EEC/67/548 vs 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| terbuthylazine | 22,9% | 5915-41-3 | 227-637-9 | Xn; R22 AcuteTox4; H302+H332 |
| Bromoxynil oktanoát | 6,0% | 1689-99-2 | 216-885-3 | T, Xn, N; R22, R23, R43, R63, R50/53 Repr.Cat.2 H361; AcuteTox.3 H331; AcuteTox.4 H302; SkinSens.1 H317; AquaticAcute1 H400; AquaticChronic1H410 |
| Bromoxynil heptanoát | 5,8% | 56634-95-8 | 260-300-4 | Xn, N; R20/22, R43, R50/53 Repr.Cat.2 H361, AcuteTox.4 H302+H332, SkinSens.1 H317, AquaticAcute1 H400, Aquatic Chronic1 H410 |
| kerosine (petrolej) | 5-8 % | 64742-94-5 | 265-198-5 | Xn; R65 Asp.Tox.1; H304 |
| tributylphenol polyglycol ether | 5-8 % | 9046-09-7 |  | Xi, N; R36/38, R51/53 SkinIrrit.2 H315, Eyeirrit.2 H319 Aquatic Chronic.2 H411 |

Slovné vyjadrenie výstražných symbolov a viet je špecifikované v 16. kapitole, ak sú spomenuté nebezpečné zložky.

4.    Opatrenia pri prvej pomoci

4.1. Všeobecné:

Ak symptómy pretrvávajú, ale v prípade pochybností, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Po nadýchaní:

Odnieste postihnutého zo zamoreného priestoru na čistý vzduch. Zabezpečte mu pokoj a teplo.

Pokiaľ problémy pretrvávajú, privolajte lekára.

4.3. Po kontakte s pokožkou:

Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Okamžite omývajte zasiahnuté miesto vodou a mydlom.

Pokiaľ pretrváva podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.4. Po zasiahnutí očí:

Najmenej 15 minút vymývajte prúdom pitnej vody, tiež pod očnými viečkami.

Pri podráždení očí a jeho pretrvávaní vyhľadajte odborného lekára.

4.5. Po požití:

Vypláchnite ústa vodou, podajte postihnutému pitnú vodu.

Nikdy sa nepokúšajte vyvolať zvracanie. V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy či

podozrenia na otravu urýchlene dopravte postihnutého k lekárovi.

Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto bezpečnostnú kartu, obal od prípravku alebo etiketu.

4.6. Ďalšie údaje:

Informácie pre lekára : Liečba symptomatická

- Protipožiarne opatrenia:

5.1. Vhodné hasiace prostriedky:

štandardné pre požiar chemikálií – vodný sprej, pena, hasiaci prášok, piesok, zemina, CO2

5.2. Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nesmú byť použité:

vodný prúd vo vysokom objeme

5.3. Osobitné nebezpečenstvo expozície spôsobené látkou ako takou alebo prípravkom, produktmi

horenia, vzniknutými plynmi:

Pri požiari môžu vznikať jedovaté plyny (CO, NOx, Br2, HBr).

5.4. Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov:

izolačný dýchací prístroj, kompletný ochranný odev.

5.5 Ďalšie informácie:

Štandardný postup pri hasení chemického požiaru. Kontaminovanú hasiacu vodu zbierajte oddelene.

Zabráňte úniku do kanalizácie alebo zasiahnutiu recipientov povrchových vôd.

6.    Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb:

Zabráňte styku s pokožkou a očami.

Nezasahujte bez potrebného ochranného vybavenia (viď kap.8).

Zabráňte prístupu nepovolaných osôb a zvierat.

Zabráňte kontaktu s materiálom, ktorý unikol z obalov a s kontaminovanými plochami.

Pri asanácii nejesť, nepiť a nefajčiť, používajte osobné ochranné prostriedky.

6.2. Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia:

Informujte príslušné orgány štátnej správy.

Zabráňte kontaminácii povrchových vôd a úniku prípravku do kanalizácie.

6.3. Odporúčané metódy zneškodnenia a čistenia:

Veľké množstvá : zachytávajte do inertného sacieho materiálu, príp. zeminy alebo piesku.

Mechanicky premiestnite do vhodného obalu na zneškodnenie.

Silne kontaminovanú pôdu dajte do sudov. Zasiahnuté miesto omyte vodou.

Manipulácia s odpadovým materiálom – viď. bod 13.

6.4. Ďalšie údaje:

Nevracajte rozliaty prípravok do originálneho obalu pre ďalšie použitie

7.    Manipulácia a skladovanie:

7.1. Pokyny na manipuláciu :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Používajte vhodný ochranný odev a osobné ochranné prostriedky.

Nevdychujte pary a postrekovú hmlu.

S prípravkom manipulujte tak, aby ste minimalizovali možnosť zasiahnutia pokožky.

Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite.

Po skončení práce s prípravkom alebo postriekaní rúk si ruky dôkladne umyte.

Po ukončení aplikácie dôkladne vyčistite aplikačné zariadenie.

7.2. Pokyny na skladovanie :

Skladujte len v neporušených originálnych obaloch.

Skladujte pri izbovej teplote v originálnych obaloch.

Skladujte pri teplotách > 0°C.

Skladovacia doba 2 roky.

Prípravok chráňte pred  mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od 	týchto látok.

8. Kontroly expozície / osobná ochrana:

8.1. Doporučené technické a iné opatrenia na obmedzenie expozície:

Lokálna ventilácia v uzavretých priestoroch. Pred vyložením nákladu vyvetrajte dopravný prostriedok.

Zabráňte prístupu nepovolaných osôb

Používajte doporučené osobné ochranné prostriedky.

Zabráňte rozliatiu prípravku.

Zabráňte narušeniu obalov a úniku prípravku z obalov počas transportu, skladovania a ďalšej 	manipulácie

8.2. Osobné ochranné  prostriedky:

Ochrana dýchacích ciest:     nie sú vyžadované žiadne zvláštne ochranné pomôcky; zabrániť nadýchaniu 					  výparov

Ochrana očí:                         schválený tvárový štít, resp. ochranné okuliare

Ochrana rúk:                        ochranné rukavice (gumové ) odolné voči chemikáliám

Ochrana tela:                        ochranný pracovný oblek, gumové topánky pre zaobchádzanie s pesticídmi

Hygienické opatrenia:	Pred pracovnými prestávkami a ihneď po skončení práce 
s prípravkom umyť ruky.

Pri práci s prípravkom nejesť, nepiť a nefajčiť.

Znečistený a postriekaný odev ihneď vyzliecť.

Ochranné opatrenia:		Zamedziť kontaktu s pokožkou, očami a postriekaným odevom.

Pracovný odev uchovávať oddelene.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti:

| skupenstvo pri 20o C: | viskózna kvapalina |
| --- | --- |
| forma: | suspenzná emulzia |
| farba: | biela nepriehľadná |
| zápach (vôňa): | n.a. |
| bod (rozmedzie teplôt) varu: | n.a. |
| bod/teplota vzplanutia: | > 100°C |
| Teplota kryštalizácie | -5 °C |
| Horľavosť: | n.a. |
| Výbušné vlastnosti: | n.a. |
| Oxidačné vlastnosti: | n.a. |
| Tlak pár pri 20o C: | n.a. |
| Relatívna hustota pri 20o C: | 1,09 g/cm3 |
| pH | 5,7 (pri 10 g/l) |
| rozpustnosť vo vode pri 20o C: | n.a. |
| rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda : | log POW=5,9 (bromoxynil octanoate) |
| dynamická viskozita: | n.a. |
| povrchové napätie pri 20 °C: | 34 mN/m |

10. Stabilita a reaktivita:

- podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný:                                  pri bežných podmienkach stabilný

- podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať:                                    oheň, vysoké teploty, priame slnečné žiarenie

- látky a materiály, s ktorými sa výrobok nesmie dostať do styku:                 -

- nebezpečné rozkladné produkty:                                                     splodiny horenia CO, NOx, Br2, HBr

11. Toxikologické informácie:

Akútna toxicita:

LD50 orálne potkan:					300 – 2 000 mg/kg

LD50 orálne potkan (terbuthylazine):				> 1 590 mg/kg

LD50 orálne potkan, samec (bromoxynil heptanoate):		362 mg/kg

LD50 orálne potkan, samica (bromoxynil heptanoate):		291 mg/kg

LD50  vypočítaná (bromoxynil octanoate):			cca 500 mg/kg

LD50 dermálne potkan:                                          > 2000 mg/kg (OECD 402)

LD50 dermálne potkan:                                          > 2000 mg/kg (terbuthylazine)

LD50 dermálne potkan:                                          > 2000 mg/kg (bromoxynil heptanoate)

LD50 dermálne potkan:                                          > 2000 mg/kg (bromoxynil octanoate)

Inhalačná toxicita, potkan: LC50 (4h)                       0,81 mg/l (samec, bromoxynil heptanoate)

0,72 mg/l (samica, bromoxynil heptanoate)

>  5,3 mg/l (terbuthylazine)

0,72 -0,81 mg/l (bromoxynil octanoate)

Podráždenie pokožky, králik:			 nie je dráždivý (OECD 404)

Podráždenie pokožky, králik:			 nie je dráždivý (terbuthylazine)

Podráždenie pokožky, králik:			 nie je dráždivý (bromoxynil heptanoate)

Podráždenie pokožky, králik:			 nie je dráždivý (bromoxynil octanoate)

Podráždenie očí, králik:				 nie je dráždivý (OECD 405)

Podráždenie očí, králik:				 nie je dráždivý  (terbuthylazine)

Podráždenie očí, králik:				 nie je dráždivý (bromoxynil heptanoate)

Podráždenie očí, králik:				 nie je dráždivý (bromoxynil octanoate)

Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu (myš, OECD 429)

Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu (terbuthylazine)

Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu (bromoxynil heptanoate)

Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu (bromoxynil octanoate)

Mutagenita: 		nie je mutagénny

Karcinogenita: 		jasný dôkaz zvýšeného rizika rakoviny nebol doteraz interpretovaný

Reprodukčná toxicita:  Repr. Cat. 2

12. Ekologické informácie o látke alebo prípravku:

12.1. Toxicita

Toxicita na dážďovky	  LC50 (Eisenia foetida) 14 d:		296 mg/kg

Toxicita na dážďovky	  LD50 (Eisenia foetida  14 d:		29 mg/kg (bromoxynil heptanoate)

Toxicita na včely oral:	   LD50 (Apis mellifera) 2 d:		> 104 μg/druh

Toxicita na včely contact: LD50 (Apis mellifera) 2 d:		> 100 μg/druh

Toxicita na vtáky: LD50 (Colinus virginianus): 379 mg/kg  (bromoxynil heptanoate)

Toxicita na ryby	  LC50 (Oncorhyncus mykiss) 96h:	0,491 mg/l (OECD 203)

Toxicita na ryby	  LC50 (Oncorhyncus mykiss) 96h:	2,2 mg/l (terbuthylazine)

Toxicita na ryby	  LC50 (Lepomis macrochirus) 96h:	0,029 mg/l (bromoxynil heptanoate)

Toxicita na ryby	  LC50 (Lepomis macrochirus) 96h:	0,029 mg/l (bromoxynil octanoate)

Toxicita na dafnie	  EC50 (Daphnia magna) 48 h:		0,44 mg/l (OECD 202)

Toxicita na dafnie	  EC50 (Daphnia magna) 48 h:		0,031 mg/l (bromoxynil heptanoate)

Toxicita na dafnie	  EC50 (Daphnia magna) 48 h:		0,046 mg/l (bromoxynil octanoate)

Toxicita na riasy	  EbC50, 72 h (green algae):			0,044 mg/l (OECD 201)

Toxicita na riasy	  EC50, 72 h (Pseudokirchneriella Subcapitata):	0,012 mg/l (terbuthylazine)

Toxicita na riasy	  EC50, 120 h (Scenedesmus Subspicatus):	0,083 mg/l (bromoxynil heptanoate)

Toxicita na riasy	  EC50, 120 h (Navicula pelliculosa):		0,043 mg/l (bromoxynil octanoate)

Toxicita na riasy	  EC50, 72 h (Lemna gibba):			0,073 mg/l (bromoxynil octanoate)

12.2. Perzistencia a degradabilita:

Biodegradabilita: 	37%

čiastočne biodegradovateľný

testovaná látka: bromoxynil octanoate

12.3. Možnosti bioakumulácie

Bioakumulácia:		BCF faktor: 230

Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish)

testovaná látka: bromoxynil octanoate

12.4. Mobilita v pôde: n.a.

12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnotenie

Táto zmes neobsahuje látku považovanú za perzistentnú, bioakumulačne nie toxickú (PBT).

12.6. Ďalšie nepriaznivé účinky

# Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného

# prostredia

13. Opatrenia pri zneškodňovaní:

Je zakázané skladovanie alebo pálenie obalov od tohto pesticídu na otvorenom priestranstve. Prijateľná metóda zneškodnenia obalov je spálenie v spaľovni v súlade s miestnymi, štátnymi a národnými zákonmi, pravidlami, normami a obmedzeniami na ochranu životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že prípustné metódy zneškodnenia obalov sa môžu miestne líšiť a zákonné požiadavky sa môžu meniť, pred zneškodnením odpadov by mali byť kontaktované príslušné orgány.

Prípravok, postreková kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

SR:  	Zákon č.409/2006 - Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.409/2002 Z.z.

EU: 	Podľa Nariadenia 2000/532/EC:

číslo odpadu:     02 01 08 (agrochemický odpad obsahujúci nebezpečné látky)

14. Informácie o doprave:

Pozemná doprava

ADR1)/RID2):

| UN číslo: | 3082 |
| --- | --- |
| Pomenovanie: | Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, I.N. (bromoxynil heptanoát/oktanoát a terbuthylazín) |
| Trieda | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Klasifikačný kód: | M6 |
| Identifikačné číslo nebezpečnosti: | 90 |
| Bezpečnostné značky: | 9 |

Námorná doprava:

IMO/IMDG

| UN číslo: | 3082 |
| --- | --- |
| Trieda: | 9 |
| Bezpečnostní značky: | 9 |
| Obalová skupina: | III |

Letecká doprava:

ICAO/IATA - DGR:

| UN číslo: | 3082 |
| --- | --- |
| Trieda: | 9 |
| Bezpečnostní značky: | 9 |
| Obalová skupina: | III |

___________________

1)  ADR:  doprava po ceste

2)  RID:   doprava po železnici

- Regulačné informácie:

Užívateľ musí dodržiavať existujúce právne predpisy daného štátu pre používanie, skladovanie,

označovanie a prepravu pesticídov.

  - Pokyny pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie/osobitná legislatíva pre látku alebo zmes:

„Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete“

„Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe“.

  - Posúdenie chemickej bezpečnosti: nie je požadované pre tento prípravok

- Ďalšie informácie:

Plné znenie viet, uvedených v kapitole 3:

R20/22		Škodlivý pri vdýchnutí a po požití

R 22   		Škodlivý po požití

R23	       	Toxický pri vdýchnutí

R36/38	       	Dráždi oči a pokožku

R 43		Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

R 63	      	Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa

R65	      	Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

# R 50/53    		Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

# R51/53		Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

H331		Toxický pri vdýchnutí

H302		Zdraviu škodlivý pri požití

H304		Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.

H302+		Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

H332

H315		Dráždi kožu

H317		Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H319		Spôsobuje vážne podráždenie očí

H361		Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo plodu v tele matky

H400		Vysoko toxický pre vodné organizmy

H410		Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

Kontaktná adresa :         Nufarm GmbH Co KG, St.-Peter-Str. 25

A-4021 Linz, Rakúsko

Kontaktná osoba:         Johann Mayr

t.č.: 0043/732/6918-4010

fax.č.: 0043/732/6918-64010

E-mail: johann.mayr@at.nufarm.com

Táto KBU bola vypracovaná na základe MSDS  (Nufarm, Linz, 28/11/2013)

Prehlásenie:

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti prípravku pre konkrétnu aplikáciu.